APPLICATIONS

Notre feu à éclats ATEX “Ex d” G-STR dispose d’une énergie de 15 ou 21 Joules, idéale pour vos alarmes en extérieur et intérieur de type :

- Défaut process

- Détection gaz

- Détection incendie

Spécifique pour les applications de l’industrie Chimique, Pharmaceutique et chambres froides

AVANTAGES

- Puissance visuelle élevée par tube Xénon

- Signalisation à 360°

- Corps en polyester renforcé de fibre de verre

- Tube xénon & électronique remplaçables

- Etrier et collerette de couleur disponibles

- Garantie 5 ans

| CERTIFICATION ATEX | 15J : Ex II 2GD Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIlC T135°C Db IP66 21J : Ex II 2GD Ex db IIC T3 Gb Ex tb IIlC T200°C Db IP66 |
| --- | --- |
| AUTRES CERTIFICATIONS | IECEx, UL & cUL, EAC, INMETRO, ABS, UKEX |
| PUISSANCE LUMINEUSE | 15 ou 21 Joules – 60 flashs/min – Xénon Durée de vie du tube xénon : 10 000h |
| TEMPERATURE DE CERTIFICATION | -55°C à +70°C |
| ETANCHEITE | IP66 IP67 & IP69K (IEC 60529) |
| MATIERE | Corps polyester renforcé de fibre de verre Verrine en verre borosilicaté avec grille inox. Fixation et visserie en Inox 316. |
| POIDS | 3,25 kg |
| TENSION D’ALIMENTATION | 24 Vcc 120Vca 50/60Hz 220-240Vca 50/60Hz |
| CONSOMMATION | 15 JOULES 21 JOULES 24Vcc 0,83A 1,5A 120Vca 0,33A 0,45A 220-240Vca 0,19A 0,34A |
| INTENSITE LUMINEUSE | 15J = 300 cd; 21J = 500cd |
| ENTREE ET CABLAGE | 2xM20. Livré avec 1 bouchon M20 laiton. 3 bornes d’entrée + 3 bornes de sortie, section 4mm² maxi. |
| COULEURS DE VERRINE DISPONIBLE | Rouge, Magenta, ‍Bleue, Verte, Orange, jaune et Claire |
| OPTION | Kit Etrier de fixation en U. Polyester et inox. Collerette de couleur avec support pour étiquette de repérage, polyester. |

| Code Produit | Désignation |
| --- | --- |
| GSTR024DR15J | Feu à éclats G-STR_24 Vcc_15 Joules_ATEX_Verrine rouge |
| GSTR240DR15J | Feu à éclats G-STR_240 Vca_15 Joules_ATEX_Verrine rouge |
| GSTR024DR21J | Feu à éclats G-STR_24 Vcc_21 Joules_ATEX_Verrine rouge |
| GSTR240DR21J | Feu à éclats G-STR_240 Vca_21 Joules_ATEX_Verrine rouge |
| G-KIT-ST | Kit Etrier de fixation polyester & inox |
| G-KIT-RP-R | Collerette de couleur rouge avec porte étiquette noire. |

SCHEMA DIMENSIONNEL

Raccordement électrique Options

G-KIT-ST		G-KIT-RP-R