APPLICATIONS

Notre sirène électronique ATEX "Ex d" G-SND dispose d'une puissance sonore de 110 dB max. Elle est conçue pour vos alarmes en intérieur ou extérieur de type :

- Défaut process, Détection gaz & incendie

- Spécifique pour les applications de l’industrie pétrolière, gazière, chimique et pharmaceutique.

AVANTAGES

- Indice de protection IP66

- Plage de température -55 à +70°C

- Jusqu’à 110 dB(A) à 1m

- 4 sons pilotables, choix de chaque son

- Absence de corrosion avec son corps en GRP (Polyester renforcé de fibre de verre)

- Version Multi tension 24Vcc-120 & 230Vca.

| PUISSANCE SONORE | 110 dB à 1m (Performance variable selon le son sélectionné) Volume réglable par potentiomètre. |
| --- | --- |
| CERTIFICATION ATEX | Ex II 2 GD Ex db IIB T5 Gb, Ex tb IIIC T100°C Db, IP66 de -55 à +49°C Ex db IIC T4 Gb, Ex tb IIIC T135°C Db, IP66 de -55 à +70°C |
| AUTRES CERTIFICATIONS | IECEx, UL & cUL, EAC, INMETRO, ABS, UKEX |
| TEMPERATURE DE CERTIFICATION | -55 à +49°C en IIB T5 -55 à +70°C en IIC T4 |
| ETANCHEITE | IP66 |
| SONS | 15 sons dont le son AFNOR NFS32001. Son sélectionnable par sélecteur interne Possibilité d’activer jusqu’à 4 sons par sélecteur externe |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | 24 Vcc = 460 mA 120 Vca = 140 mA 230Vca = 80mA |
| MATIERE | Corps en polyester renforcé de fibres de verre (GRP) Fixation et visserie en Inox 316 |
| ENTREE ET CABLAGE | 2 x M20 (dont une entrée avec un bouchon laiton). Bornier : 11 bornes de 2,5mm² en standard |
| FINITION | Noir dans la masse en standard. Collerette de couleur en option |
| POIDS | 4,36 kg |
| OPTIONS | Kit Etrier de fixation en U. Polyester et inox. Collerette de couleur avec support pour étiquette de repérage, polyester. |

| Code Produit | Désignation |
| --- | --- |
| GSNDMVD | Sirène électronique G-SND_24Vcc/120&230Vca_ATEX_noire |
| G-KIT-ST | Kit Etrier de fixation polyester & inox |
| G-KIT-RP-R | Collerette de couleur rouge avec porte étiquette noire. |

SCHEMA DIMENSIONNEL

Options

G-KIT-ST							G-KIT-RP-R